Controllo scheda logico funzionale					              	☐

Controllo ordine di vendita						              	☐

Controllo contratto 					                                              	☐

Controllo lingua richiesta da cliente	                                                                                ☐

Verifica verniciatura come da specifica Breton       G001

- Basamento		                                                                                            ☐

- Trave									             ☐

- Canotto								             ☐

- Trasporti                                                                                                                    ☐

- Siliconatura                                                                                                               ☐

Intervento di tutti i pulsanti d’emergenza presenti sulla macchina			☐

Controllo inserimento e disinserimento ausiliari					☐

Controllo apertura porte con macchina in movimento				☐

Controllo funzioni del volantino (se presente)					☐

Velocità ridotta con porte aperte							☐

Taglio alimentazione pneumatica con aux OFF					☐

Movimento assi inibiti con basculante alto						☐

Intervento barriere/fotocellule su trasporti				               	☐

Controllo collisione con carter							☐

Adesivi di sicurezza									☐

Prova equipotenziale	dove richiesto							☐

Timbrare macchina									☐